ETEC JUSCELINO KUBISTCHEK DEOLIVEIRA

Desenvolvimento de sistemas

Noturno – 3°B

## Diego Nascimento dos Santos

# Topologia token ring

Diadema, São Paulo

2026

### Quem construiu?

Desenvolvida pela IBM em meados de 1980, Token ring é um protocolo de redes que opera na camada física e de enlace (ligação de dados) do modelo OSI dependendo da sua aplicação. O objetivo era criar uma rede mais organizada e previsível que a Ethernet da época, reduzindo colisões de dados.

### Como as transmissões funcionam

Na rede Token Ring, os computadores são conectados em forma de anel (ring), nela circula uma ficha (token). A circulação da ficha é comandada por cada micro da rede. Cada micro recebe a ficha, e, caso ela esteja vazia, tem a oportunidade de enviar um quadro de dados para um outro micro da rede, “enchendo” a ficha. Em seguida, esse computador transmite a ficha para o próximo micro do anel. A ficha fica circulando infinitamente. Caso ela esteja cheia, ela circula até chegar na máquina que tenha o endereço de destino especificado no quadro de dados. Caso ela dê uma volta inteira no anel e não atinja a máquina de destino, o computador monitor percebe isso e toma as providências necessárias (esvaziar a ficha e retornar uma mensagem de erro para o micro transmissor), já que o micro de destino não existe na rede. Ao atingir o computador de destino, este “esvazia” a ficha e manda ela de volta para o computador transmissor, marcando a ficha como “lida”. Caso a ficha esteja vazia, ela continua circulando infinitamente até que alguma máquina queira transmitir dados para a rede.

### Especificações técnicas

Token Ring é padronizada principalmente pelo IEEE 802.5. As redes Token Ring utilizam o cabo par trançado com blindagem de 150 ohms. A IBM chama a esse cabo de tipo 1. Atinge taxas de transferência de até 100 Mbps. Já o cabo Tipo1A é um cabo que consegue operar com taxas de até 300 Mbps.

A arquitectura Token Ring opera tipicamente a 4 Mbps ou 16 Mbps. Taxas mais altas estão a ser implementadas, especialmente com o aparecimento de cabos que conseguem operar a taxas muito maiores do que estas: 100 Mbps e 1 Gbps.

### Onde é utilizado

Hoje em dia o Token Ring é praticamente obsoleto. Atualmente foi quase totalmente substituído pela Ethernet, que se tornou mais rápida e barata. Ele foi muito utilizado entre 1980 e início dos anos 2000 por muitas empresas, bancos e sistemas administrativos

### Quais empresas utilizam

Algumas empresas e setores que utilizaram redes Token Ring foi a IBM (principal desenvolvedora), 3Com e Madge Networks. Essas empresas produziram, placas de rede Token Ring, hubs MAU e equipamentos de infraestrutura.

### Conclusão

A topologia Token Ring foi uma tecnologia importante na evolução das redes de computadores. Porém, com o avanço da Ethernet, que se tornou mais rápida, barata e simples de implementar, o Token Ring acabou sendo abandonado. Hoje ele é estudado principalmente para fins acadêmicos e históricos, ajudando a entender a evolução das redes de computadores.

### Fontes bibliográficas

https://pt.wikipedia.org/wiki/Token_ring

https://canaltech.com.br/infra/O-que-e-Token-Ring/

https://www-techtarget-com.translate.goog/searchnetworking/definition/Token-Ring?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc